PRILOGA 1

VRSTA, TEHNIČNE ZNAČILNOSTI, KVALITETA IN OPIS OPREME TER OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

| PREDMET JAVNEGA NAROČILA |  |
| --- | --- |
| Koncept stroja | Triosni vertikalni CNC rezkalni stroj z zaprtim obdelovalnim prostorom, hlajenjem, s skladiščem za orodja in avtomatsko menjavo orodja. Klasična vertikalna izvedba stroja. |
| Tehnični opis in lastnosti | - Delovni hod po X-osi od 550 do 810 mm, - Delovni hod po Y-osi od 400 do 550 mm, - Delovni hod po Z-osi 450 do 550 mm, - Velikost delovne mize v vzdolžni smeri (X) od 650 do 1000, - Velikost delovne mize v prečni smeri (Y) od 400 do 600, - Miza s T utori, - Vpenjalna masa obdelovanca od 300 kg |
| Krmiljenje in krmilnik | - Krmilnik in krmilje Siemens 828 D ali 840 D, - Barvni zaslon na krmilni plošči velikosti od 10 " TFT naprej, - Vmesnik za parametrično ciklično programiranje v grafičnem načinu: - 3D simuliranje obdelav ShopMill, - Programski jezik DIN/ISO, - CNC uporabniški spomin min 2 Mbyte, - Togo vrezovanje navojev, - Predbranje programskih stavkov, - Baza za orodja, najmanj toliko koliko je vpenjalnih mest v skladišču orodij, - Možen prenos podatkov preko USB 2.0 ali pomnilniške kartice od 1 MB ali več. |
| Glavno delovno mesto | - Število vrtljajev delovnega vretena min 8000 vrt/min, - Moč glavnega vretena od 11 do 18 KW, - Maksimalni moment na delovnem vretenu min 90 Nm, - Vpenjalni konus na glavnem vretenu za vpenjanje držal SK40. |
| Hitrost pogonov osi | - Hitri hodi min 30 m/min, - Maxsimalna hitrost delovnega min 10 m/min, |
| Skladišče orodij | - Z 18 ali več mesti, - Avtomatska menjava orodij z menjalno roko, - Možni največji vpenjalni premer orodja min 80 mm, - Vpenjalna dolžina orodja min 250 mm. |
| Hlajenje | - Hladilni sistem z rezervoarjem, črpalko in čistilnim sistemom trdih delcev, - Velikost rezervorja za hladilni medij min 80 l, |
| Ostalo | - Avtomatski centralni mazalni sistem, - Hladilni sistem ob vretenu min 0,4 bar, - Delovna luč, - Pobiranje olja iz emulzije, - Ena od transportnih širin max 2,2m - Transportna višina max 2.8m |
| Ostale storitve | - Pet dni uvajanja upravljanja stroja v slovenskem jeziku, - Pripadajoča tehnična dokumentacija v slovenskem jeziku, delno, - Pripadajoča tehnična dokumentacija v angleškem jeziku, - Transport z zavarovanjem, - Montaža in zagon stroja z izvedenim umerjanjem stroja po standardnem merilnem protokolu, - Dobava ustreznih podstavkov za postavitev stroja v ustreznem številu po navodilih proizvajalca, - Certifikat skladnosti po slovenski zakonodaji, - Garancija 1 leto. |